| Стенд «Эксперт 2000» предназначен для восстановления структуры кузовов поврежденных легковых автомобилей малого и среднего класса, имеющих отбортовку порогов. Поставляется в нескольких модификациях, в зависимости от комплектации и количества силовых устройств. «Эксперт 2000» - это жесткая рама с синхронно поворачиваемыми рычагами с зажимами для закрепления кузова в четырех точках. В изготовлении элементов стенда используется специальный металлопрокат и передовые методы сварки, что обеспечивает надежную работу стенда в самых тяжелых условиях. Для ремонта автомобилей, не имеющих отбортовки порогов (Mercedes-Benz, BMW), используются специальные адаптеры (изготовляются по заказу). Комплектуется 2-х и 3-х шарнирными гидравлическими силовыми устройствами, усилиями до 10 тонн. 3-х шарнирное устройство позволяет более точно направлять растягивающее усилие, исключая дополнительную перестановку силового устройства. Параллельный вариант установки силовых устройств позволяет увеличить усилие вдвое. Например, для вытяжки лонжеронов. База зажимов для крепления кузова может изменяться как по длине, так и по ширине, что позволяет ремонтировать широкий диапазон автомобилей: от малолитражных до джипов. Комплект спецоснастки позволяет проводить ремонт любой сложности. Дополнительно поставляется гидроцилиндр обратного действия усилием 6 тонн. | Технические характеристики стенда: Тип - универсальный, передвижной Крепление кузова - за отбортовку порогов 4 зажимами Грузоподъемность - 2000 кг Габаритные размеры (м): - Рама: 3.8 х 1.9 с поворотными стойками - Силовое устройство: длина 1.3, высота 1.6 Необходимая площадь: - При транспортировке – 4.1 х 2 х 0.5 м - Для проведения работ - минимум 7 х 4 м Масса не более 1000 кг Тип силового устройства: - Гидравлический силовой треугольник с приводом от ручного или пневмогидравлического насоса Растягивающее усилие на штоке гидроцилиндра -10 тонн Дополнительное оборудование: Универсальные адаптеры для Mercedes-Benz Универсальные адаптеры для BMW Пневмогидравлический насос Тросовая лебедка Набор рихтовочного инструмента Линейка измерительная телескопическая |
| --- | --- |
| Комплектация |  |
| ЭКСПЕРТ 2000-1 Рама "Эксперт 2000" в сборе, одно трёхшарнирное силовое устройство, четыре захвата за отбортовку порогов, комплект гидрорастяжки (ручной насос, шланг, гидроцилиндр -10т), одна цепь - 2,5м, въездные трапы, тележка, спецоснастка. |  |
| ЭКСПЕРТ 2000- 2 Рама "Эксперт 2000" в сборе, одно двухшарнирное силовое устройство, одно трёхшарнирное силовое устройство, четыре захвата за отбортовку порогов, два комплекта гидрорастяжки (два ручных насоса, два шланга, два гидроцилиндра - 10т), две цепи - 2,5м, въездные трапы, тележка, спецоснастка. |  |